Zakázková výroba

Členitost výrobního procesu:

- členitý

- nečlenitý

Sdruženost výroby:

- sdružená výroba

- nesdružené výroba:

- prostá

- fázová

- stupňová

- zakázková

Organizace dávkování

- hromadná

- sériová

- kusová

Hromadná výroba – je typická pro spotřební průmysl. Vyrábí se velké množství jednoho nebo jen několika málo druhů výrobků. Prováděné činnosti se opakují pravidelně a po dlouhou dobu.

Sériová výroba – je typická pro průmyslovou výrobu. Vyrábí se zde menší počet různých druhů výrobků, které se vyrábí opakovaně, pravidelně a ve větším množství. Množství, které se do výroby zadává, se vyrobí najednou, bez přerušení a nazývá se výrobní série. Série se nemusí pravidelně opakovat a ani počet kusů výrobků v nich nemusí být stejný.

Kusová výroba – vyrábí se po jednom nebo několika málo kusech z různých druhů výrobků. Jde o výrobu zakázkovou, nebo prototypovou. Určitý druh výrobku se může ve výrobě i opakovat.

Typy výrob – charakteristické znaky

|  | Hromadná | Sériová | Kusová |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet druhů výrobků | malý (1-5) | menší (desítky) | velký (desítky – stovky) |
| Výrobní množství / typ za rok | velmi velké (deseti až statisíce) | velké (stovky – tisíce) | malý (desítky - stovky) |
| Opakování výroby stejného typu | rytmické (hodiny, dny) | pravidelné (týdně, měsíčně) | řídké |
| Změna výrobního programu | nesnadná, nákladná | obtížná | snadná |
| Uspořádání provozů | předmětné | kombinované | technologické |
| Vliv poruch strojů na výrobní proces | velký (přeruší technologický tok) | naruší pravidelnost zadávání do výroby | malý |
| Potřebná kvalifikace dělníka | zaškolení | specializovaná | vysoká odbornost |
| Plánování a řízení | snadné | středně obtížené | náročné |
| Využití výrobního zařízení | vysoké | středně vysoké | nízké |
| Výrobní zásoby | minimální | malé | relativně vysoké |

SKLÁRNA

TAVENÍ

BRUSÍRNA

ZUŠLECHŤOVACÍ PROVOZ

Leptárna

Pískování

Matování

Kulírna

Malírna

Diaryt

Charakteristické rysy zakázkové výroby

- účtování podle jednotlivých zakázek

- materiál a mzdy se přenášejí na zakázku přímo

- režie v předem stanovených nákladech podle plánové kalkulace

Evidenčním dokladem – zakázkový list

Účtování zakázkové výroby se provádí na základě sborníků.

Nákladovou stranu tvoří – sborníky skutečných nákladů.

Výnosovou stranu tvoří – zakázkové listy.

Srovnáním skutečných režijních nákladů v příslušných sbornících a předem stanovených nákladů, které jsou rovněž sborníkovány ze zakázkových listů, vede k rozdílům, které mohou být způsobeny:

- překročením nebo úsporou oproti předem stanoveným nákladům, a pak je třeba přijmout řídící opatření,

- nebo objektivními příčinami, a pak je třeba pro další období použít nově propočtených rozpočtů a kalkulací.