Systémy hromadné obsluhy M/M/n bez fronty

Základní vzorce:

- Pk=λk⋅μ⋅Pk−1	Rekurentní vzorec pro k=1,...,n,

- Pk=1k!⋅λμk⋅P0	Vyjádření Pk pomocí P0,

- P0=1k=0n1k!⋅λμk	Vztah pro výpočet P0,

- EK=λμ⋅(1−Pn)	Střední počet zákazníků v systému.

Př. 1:	Do systému hromadné obsluhy s odmítáním vstupují požadavky s intenzitou                λ = 6 pož. / h. Střední doba obsluhy 1μ = 30 min / pož. (z toho μ=2 pož. / h). Systém je tvořen čtyřmi obslužnými linkami, tedy n = 4. Stanovte pravděpodobnosti jednotlivých stavů systému, tzn. stanovte pravděpodobnosti P0,P1,P2,P3,P4. Dále určete střední počet zákazníků v systému.

Takovýto příklad řešíme tabulkovou metodou:

| k | qk | Pk | k∙Pk |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0,061 | 0 |
| 1 | 3 | 0,183 | 0,183 |
| 2 | 4,5 | 0,2745 | 0,549 |
| 3 | 4,5 | 0,2745 | 0,8235 |
| 4 | 3,375 | 0,206 | 0,824 |
| ∑ | 16,375 | 1 | 2,380 |

Pro usnadnění výpočtu zavádíme qk=PkP0=1k!⋅λμk⋅P0P0=1k!⋅λμk. Potom:

- q0=P0P0=1,

- q1=P1P0=11!⋅621=3,

- q2=P2P0=12!⋅622=4,5,

- q3=P3P0=13!⋅623=4,5,

- q4=P4P0=14!⋅624=3,375.

Nyní můžeme určit pravděpodobnost P0 pomocí vztahu:

- P0=1k=041k!⋅λμk=1k=04qk=116,375=0,061.

Další pravděpodobnosti stavu systému získáme pomocí vztahu qk=PkP0. Z tohoto vztahu vyplývá, že Pk=qk⋅P0. Můžeme tedy vypočítat:

- P1=q1⋅P0=3⋅0,061=0,183,

- P2=q2⋅P0=4,5⋅0,061=0,2745,

- P3=q3⋅P0=4,5⋅0,061=0,2745,

- P4=q4⋅P0=3,375⋅0,061=0,206.

Střední počet zákazníků v systému můžeme určit dvěmi způsoby:

- pomocí vzorce EK=λμ⋅(1−Pn)=621−0,206=2,382,

- pomocí vzorce pro střední hodnotu k=0nk⋅Pk=2,380.

Př. 2: Je dán systém hromadné obsluhy netvořící frontu se 3 linkami. Střední doba mezi příchody zákazníků je 12 minut, systém je schopen obsloužit 12 zákazníků za hodinu. Určete, zda je splněn požadavek provozovatele, že systém nemá odmítnout více než 10 % zákazníků.

- n = 3

- 1λ=12min=0,2h⇒λ=5zákh

- nμ=12zákh⇒μ=4zákh

Musíme spočítat pravděpodobnost odmítnutí a pak ji porovnat s požadavkem provozovatele. Vztah pro výpočet známe:

PODM=Pn=1k!λμkP0.

Abychom mohli dosadit, potřebujeme spočítat pravděpodobnost toho, že bude systém prázdný a to podle vzorce:

P0=1k=0n1k!λμk=1k=031k!54k=110!540+11!541+12!542+13!543=0,298.

Dosazením potom získáme:

PODM=P3=13!543⋅0,298 {=0,097.

Vidíme, že vypočtená pravděpodobnost je menší než 0,1, je tedy splněn požadavek provozovatele.

Př. 3: Je dán jednolinkový systém hromadné obsluhy, střední délka mezery mezi příchody zákazníků k systému je rovna 6 minut, linka je průměrně schopna obsloužit 5 zákazníků za hodinu. Jaké je procento nevyužití systému?

- n = 1

- 1λ=6min=0,1h⇒λ=10zákh

- μ=5zákh

Systém nebude využit, pokud nebude obsluhovat žádného zákazníka. Systém neobsluhuje zákazníka, pokud je prázdný, úkolem je tedy stanovit pravděpodobnost stavu 0. Tuto pravděpodobnost určíme podle známého vztahu:

P0=1k=0n1k!λμk=1k=011k!105k=110!1050+11!1051=0,333.

Př. 4:	V projektovaném systému je třeba určit požadovaný počet obslužných linek za předpokladů: střední počet zákazníků za den λ = 72 zákazníků / den, střední doba obsluhy jednoho zákazníka 1μ = 1,5 h / zákazník, předepsaný počet odmítnutí jsou 3 zákazníci / den.

- λ = 72 zák. / den = 7224 zák. / h = 3 zák. / h

- 1μ = 1,5 h / zák. → μ = 23 zák. / h

- Podmítnutí = Pn = 372 = 0,0417

- Zatížení systému β = λμ = 4,5

- Z tabulky vyčteme pro stanovené β a pro pravděpodobnost odmítnutí, že navrhovaný systém musí mít 9 linek, tedy n = 9.

Př. 5:	V systému je 5 obslužných linek, střední počet vstupujících požadavků                                    λ = 48 zákazníků / den. Určete maximální střední dobu obsazení linky jedním požadavkem tak, aby Podmítnutí nebyla vyšší než 0,05.

- λ = 48 zák. / den = 4824 zák. / h = 2 zák. / h

- z tabulky zjistíme, že pro Pn = 0,05 a n = 5 je hodnota β = λμ = 2,223

- μ=λβ=22,223=0,9 zák. / h → 1μ = 1,1115 h / zák.